宏 華 國 際 股 份 有 限 公 司

113年度全區多功能事務機租賃招標案

資通安全附加條款

一、投標廠商資格：

本案投標廠商須具備以下資格：

- 投標廠商須為本案採購設備之製造商或其在台公司或分公司、或其授權在台之代理商或經銷商。如投標廠商為代理商或經銷商時，須於得標後提出其所投標產品之製造商或其從屬公司所授權代理或授權經銷之證明文件暨連帶保固證明正本，以證明其在中華民國台灣地區設有正式授權之代理商或經銷商，並確保保固期內維護及技術支援無虞。

- 投標廠商於投標時，或經決標後得標廠商於簽約時，應保證履約標的之生產、研發、製造或提供非屬主管機關核定之危害國家資通安全產品之廠商及產品清單(含軟體、硬體及服務)，且得標廠商應保證至本合約期滿，如有保固期，則至保固期滿。

- 本案如涉及資通訊設備之維護/維運作業，投標廠商應保證其非屬主管機關所禁止之廠商，或受該等廠商投資之廠商。

- 投標廠商所附資格證明文件，如有偽造或不實，應即予取消資格，其在履約期間發現或違反本條規定者，本公司得立即解除或終止契約，如有損害並得請求賠償。

二、採購設備器材

- 投標廠商應保證所提供之設備暨內含之韌體/作業系統/軟體，未含有任何軟硬體木馬、後門程式、間諜程式或其他非正常產品應具有之元件或功能，並提供佐證。

- 投標廠商應提供本公司採購設備之製造商、韌體/作業系統版本、修補程式版本、必要開啟之功能、必要開啟之網路服務及服務埠、必要帳號與其用途、取得修補方法之管道等資訊。

- 投標廠商交付之設備，應提供內含之軟體清單(包括軟體名稱、版本、序號等)。

□若使用第三方組件(含開源軟體)，應交付第三方組件清單(包括但不限於：組件名稱、出處資訊、原始著作權利聲明、免責聲明、版本資訊)，且應保證已取得該第三方權利人授權本公司使用，該第三方組件之授權範圍及授權時間應符合本公司本案需求。

- 投標廠商交付之設備應提供以下功能：

  - 具備建立、修改、與刪除/停用帳號名稱、通行碼或憑證之功能(含預設帳號與通行碼)，且設備不應將帳號名稱、通行碼與憑證寫死在軟韌體中。

  - 具備身分認證機制或支援 TACACS+/RADIUS 等認證機制，以可滿足以下要求：

- 可設定通行碼安全性要求(含最小長度、複雜度、變更週期)功能。

- 提供鎖定帳戶機制。

- 提供通行碼重設機制。

- 身分驗證相關資訊不以明文傳輸。

- 本機不以明文儲存通行碼。

  - 具備管理者權限管理功能，並可建立、修改、與刪除/停用個別帳號權限。

  - 具備維運管道連線逾時管理功能，當連線達到閒置時間時，應予以中斷服務。

  - 具備限制特定設備或來源(如：IP位址與Port)連入服務之功能。

  - 無線通訊應具備安全的加密保護機制(如WiFi需使用WPA2以上、Zigbee與藍芽應提供AES 128 bit以上加密方式)。

  - 維運服務應採用無弱點之加密連線協定(如TLS 1.2、TLS 1.3)。

  - 具備自動校時功能，並可由本公司自行指定校時伺服器。

  - 具備更新設備軟韌體功能。

  - 具備以下日誌功能，若因設備功能限制無法支援，須出具說明文件，並取得本公司同意。

- 具備稽核日誌功能，包含系統運作日誌、帳號登出入日誌、帳號操作指令日誌。

- 具備日誌留存與輪替(rotate)功能，設備本身日誌留存容量至少須可保存□ ______GB 或 □最新的______筆紀錄。

- 具備日誌外拋功能，可依本公司指定之收容格式及傳送方式拋送日誌。

  - □具備可關閉任一服務與通訊埠之功能。

  - □具備可綁定維運管道(含 out-of-band)於特定實體網路通訊埠之功能。

  - 涉及電信關鍵基礎設施所設置、使用之資通設備，如屬「關鍵電信基礎設施資通設備資通安全檢測技術規範」適用範圍，應符合該規範，並提供審驗合格證明佐證資料。

- 得標廠商交付之設備應至少完成以下事項:

  - 移除或關閉不需使用之功能服務、系統元件或偵錯介面。

  - 移除或關閉不需使用之網路服務及服務埠。

  - 刪除或停用不必要之帳號。

  - 應採用安全穩定之軟、韌體版本。

- 於交貨驗收前，交付之設備不得含有 CVSS v3 評分 4.0 分以上之CVE（範圍包括設備所有網路介面之所有網路通訊埠服務、設備之服務及管理網頁），並提供佐證資料供本公司驗收。

- 得標廠商交付之設備，合約期間暨後續保固期間應依下列條件辦理：

  - 禁止使用已 EOS(End-Of-Service)之作業系統與應用程式，但因設備原廠要求而必須使用該等系統與應用程式始能達成本公司本案需求者，需經本公司同意後為之。

  - 若有新發現之漏洞、原製造商公布重大更新或韌體有新版本，得標廠商應無償主動提供修補或升級方法，並經本公司同意後，於約定期限內完成修補或升版。

  - 若因系統環境相容性原因，原廠不建議修補時，得標廠商須出具原廠之說明文件與補償性措施，並取得本公司同意。

- □涉及公眾電信網路，需提供「符合 ITU、3GPP 或 NIST 發布之資通安全規定」證明。

- □屬於「台灣資通產業標準協會」或「行動應用資安聯盟」已公布之物聯網產品驗證項目，需提供通過物聯網資安檢測或取得物聯網資安標章之證明。

三、委外軟硬體建置/維運(於本公司環境)

- 得標廠商於本公司環境進行作業時，得標廠商人員均應遵守本公司資通安全規範要求。

- 得標廠商所建置/維運之軟硬體，於合約期間內之作業過程，應至少完成以下事項:

  - 建置驗收前，得標廠商需確認建置設備不得含有 CVSS v3 評分 4.0 分以上之 CVE，並提供佐證資料供本公司驗收。

  - 移除或關閉不需使用之功能服務、系統元件或偵錯介面。

  - 移除或關閉不需使用之網路服務及服務埠。

  - 刪除或停用不必要之帳號，並依據本公司要求最小化設定角色權限。

  - 應採用安全穩定之軟、韌體版本。

  - 啟動連線管控機制，如本機防火牆、應用軟體層控制設定。

  - 安裝本公司指定之防毒軟體，並更新至最新病毒碼。

  - 自動連網進行安全修補程式安裝、病毒更新或鐘訊同步等作業，應調整設定至本公司規定之區域進行，不得直接連接網際網路自行處理。

  - 限制經本公司核准之特定設備或來源(如：IP 位址與 Port)方得登入。

  - 開啟留存日誌項目，依本公司需求設定日誌紀錄項目、留存方式、留存時間及傳送日誌

  - 上述 6~10 項，若因設備功能限制無法支援，須出具說明文件，並取得本公司同意。

- 得標廠商所建置/維運之軟硬體，於合約期間內應依下列規定辦理:

  - 若進行程式修改更版，應先於測試環境中測試驗證通過(含程式原始碼弱點及網頁檢測)，並經本公司確認後，方得依本公司規定之系統變更作業程序進行程式更版。

  - 前述更版若有使用第三方組件(含開源軟體)，應交付第三方組件清單(包括但不限於：組件名稱/開源專案名稱、出處資訊、原始著作權利聲明、免責聲明、版本資訊)，且不得含有 CVSS v3 評分 7.0 分以上之 CVE，且應保證已取得該第三方權利人授權本公司使用，該第三方組件之授權範圍及授權時間應符合本公司本案需求。若因系統環境相容性原因，致無法修補時，得標廠商須出具說明文件與補償性措施，並取得本公司同意。

  - 若有新發現之漏洞、原製造商公布重大更新或韌體有新版本，得標廠商應無償主動提供修補或升級方法，並經本公司同意後，於約定期限內完成修補或升版。

  - 若因系統環境相容性原因，原製造商不建議修補時，得標廠商須出具原製造商之說明文件與補償性措施，並取得本公司同意

- □涉及公眾電信網路，需提供「符合 ITU、3GPP 或 NIST 發布之資通安全規定」證明。

- □屬於「台灣資通產業標準協會」或「行動應用資安聯盟」已公布之物聯網產品驗證項目，需提供通過物聯網資安檢測或取得物聯網資安標章之證明。

- 得標廠商及其人員應遵守資通安全管理法及相關子法、本公司門禁管理與現場(機房)作業管理規定，及數位發展部管轄之資通安全管理相關規定，不得派任或委託經主管機關通知具危害國家安全疑慮之人員進入本公司機房、料庫（場）及其他設施重地，進行相關設備安裝、維護、校準等作業，或進行涉及本公司網路系統資源、用戶個人資料及通信內容相關之資通系統軟體設計及開發或遠端系統連線之維運及測試作業。

- 得標廠商工作人員非經本公司同意，不得自行攜入資通訊處理設備至本公司工作區域及機房，且不得私自接取本公司之網路。

- 得標廠商工作人員未經本公司權責主管核准不得進入本公司系統；需使用本公司資料時，須由本公司授權及監督，依申請內容、範圍及步驟執行，工作結束得標廠商應即清除產出之非必要資料；未經本公司核准，得標廠商不得攜出所存取資料。如儲存媒體損壞後由本公司以消磁或物理性破壞方式處理。

- 得標廠商工作人員因本案需要申請登入設備之權限時，應依本公司之帳號權限申請與管理要求辦理，申請業務所需之最小權限，至少每三個月確認一次使用情況，不得再轉交其他人員使用。如得標廠商工作人員離職、職務異動或其他事由等，不再使用該帳號，應事前告知本公司異動其權限

- 得標廠商進行作業時，設備間不得使用互跳方式登入(如 RDP、SSH、Rlogin、Telnet 等)，應使用本公司指定之維運管道或管制規定辦理。

- 得標廠商不應企圖試探系統或服務可疑的安全弱點。

- 得標廠商作業過程中如違反資通安全相關法令或發現或懷疑系統遭受不當操作及使用(含稽核機制失效、系統嚴重錯誤)或其他資通安全事件，應立即通報本公司，並協助本公司執行適當之防護措施。

- 得標廠商工作人員因本案所做之所有異動(如系統升版、改接、更新 Patch、測試作業及參數異動)，應事先提出申請，經本公司審核同意後，始可依本公司規定之系統變更作業程序進行作業。得標廠商工作人員應確實依申請內容、範圍及步驟執行，不得任意變更作業內容，作業期間應啟動日誌(log)紀錄，不得關閉，例外情形應取得本公司同意。

- 得標廠商對本公司所做之軟硬體安裝、故障修復或定期維護服務皆須詳實記錄於維護紀錄中，內容應包含維護期間(記載時間至分鐘)、異動原因及異動內容，維護紀錄經本公司簽認後提供乙份存於本公司。

- 得標廠商因本案協助本公司進行緊急連線診斷時除需事先設有經本公司許可之連線管道外，每次使用皆應經本公司事前核准。未經本公司事前書面同意，不得向第三人透露本公司的連線程序及通行碼(含雙因子認證使用之載具)，或轉接於第三人。

- 得標廠商執行本案應配置充足且經適當之資格訓練、擁有資安專業證照或具有類似業務經驗之資安專業人員。

- 得標廠商同意本公司得隨時就本案執行情形為適當之訪查、監督、確認及紀錄，並得向得標廠商索取相關資料，得標廠商不得規避、妨礙或拒絕。

- 得標廠商若有服務項目異動之狀況，應於一個月前通知本公司，並取得本公司同意。

四、違反罰則及賠償

- 得標廠商或其人員如有下列情事者，依下列規定辦理：

  - 如違反本公司門禁管理與機房作業管理規定，得標廠商應按次計罰新台幣(下同)伍仟元整之懲罰性違約金，本公司並得要求得標廠商改派適當人選提供服務，且自查獲翌日起6個月內該違規人員不得進入本公司機房或管制區域。

  - 如違反數位發展部管轄之資通安全管理相關規定，除前款規定外，得標廠商並應按次計罰伍仟元之懲罰性違約金。

  - 如有前二款情事之一，致本公司受有損害或須支出費用者，除前二款規定外，得標廠商並應與其人員對本公司負連帶賠償責任，本公司並得解除或終止契約。

- 前項以外情形，得標廠商如因違反本條款其他規定，得標廠商應按違反次數每次計罰伍仟元之懲罰性違約金；如因而導致資安事件(含個資外洩、遭受入侵等)發生時，得標廠商應另按資安事件發生次數，每次支付三萬元懲罰性違約金予本公司，並應賠償本公司因此所受之一切損失（包含但不限於所受損害、所失利益、營業損失、商譽損害、律師費用、訴訟、調解或仲裁費用、刊登媒體費用），本公司並得解除或終止契約。

- 得標廠商就本案應賠償及支付本公司之費用，本公司有權於結付得標廠商之結算金額中先予以扣抵，倘有不足，得標廠商應另行足額賠償及支付本公司。

五、其他

- 得標廠商依約應提供之所有文件、繪圖、圖表、規範或其他合約及保固期間之任何資料，應依照本公司指定程序及時程提供給本公司。除書面資料外，得標廠商亦應按本公司要求提供前述文件之電子媒體資料，交付本公司前應完成掃毒確認未遭惡意程式感染，以安全管道傳遞(如 Secure email、檔案加密)。

- 本契約屆期、終止或解除時，得標廠商及其工作人員應返還及移交其因履行本契約所持有之任何形式資料載體，或按本公司指示刪除及銷毀該等資料，且應向本公司提出切結書聲明其已確實全數返還移交或刪除銷毀。本公司於本契約有效期間內亦得隨時請求得標廠商依前述規定辦理。

- 得標廠商非經本公司事前書面同意，不得將本契約所訂履約事項複委託或分包其他廠商履 行，且該複委託之受託者或分包商廠商資格或其應具備之資通安全維護措施，應先經本公司審核同意。

- 本條款所稱得標廠商人員，包含但不限於得標廠商之受僱人、受任人、代理人、合作廠商、轉包/分包商及該廠商人員，得標廠商應確實轉知本附加條款規定並促其遵守，該人員如有違反本條款規定者，概以得標廠商之違反行為論。

- 本條款未載明事項，依投標須知一般條款及附加條款規定辦理。

- 本條款如有疑義，以本公司解釋為準。